BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

DERİN ÖĞRENME TABANLI İKİ EKSENLİ AKILLI GİMBAL TASARIMI
Intel RealSense B415 Kamerası, YOLO Tespiti ve NEMA17 Step Motor Kontrolü

EEM0401 TASARIM ÇALIŞMASI

Furkan ERTEN

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

Haziran 2026

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

DERİN ÖĞRENME TABANLI İKİ EKSENLİ AKILLI GİMBAL TASARIMI
Intel RealSense B415 Kamerası, YOLO Tespiti ve NEMA17 Step Motor Kontrolü

EEM0401 TASARIM ÇALIŞMASI

Furkan ERTEN

(Öğrenci No: ................)

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

Danışman: Ünvan Ad SOYAD

Haziran 2026

# İNTIHAL BEYANI

Bu tasarım çalışmasında görsel, işitsel ve yazılı biçimde sunulan tüm bilgi ve sonuçların akademik ve etik kurallara uyularak tarafımdan elde edildiğini; tasarım çalışması içinde yer alan ancak bu çalışmaya özgü olmayan tüm sonuç ve bilgileri kaynak göstererek belgelediğimi; aksi bir durumun ortaya çıkması halinde ilgili akademik ve hukuksal sorumluluğu kabul ettiğimi beyan ederim.

Öğrencinin Adı Soyadı: Furkan ERTEN

İmzası: ____________________

# ÖNSÖZ

Bu tasarım çalışması, görüntü işleme tabanlı hedef tespiti ile iki eksenli bir mekanik gimbal sisteminin gerçek zamanlı olarak kontrol edilmesini amaçlayan uygulamalı bir mühendislik çalışmasıdır. Çalışmada Intel RealSense B415 kamerasından alınan renk ve derinlik görüntüsü, YOLO tabanlı yüz tespiti, HSV renk tespiti, düşük ışık iyileştirme ve Arduino üzerinden NEMA17 step motor kontrolü aynı sistem mimarisi içinde birleştirilmiştir.

Projenin donanım tarafında iki adet NEMA17 step motor, iki adet TB6600 motor sürücüsü, bir adet Arduino Uno ve RealSense ailesi derinlik kamerası kullanılmıştır. Yazılım tarafında Python, OpenCV, PyTorch, Ultralytics YOLO, pyrealsense2 ve pyserial kütüphaneleri ile gerçek zamanlı algılama-kontrol döngüsü oluşturulmuştur.

Çalışma boyunca görüntü işleme, seri haberleşme, kapalı çevrim benzeri görüntü tabanlı kontrol, düşük ışıkta algılama ve güvenli motor durdurma konularında edinilen bilgi ve deneyim rapora aktarılmıştır. Projenin geliştirilmesinde destek olan danışman hocama, bölüm öğretim üyelerine ve deneysel testlerde katkı sunan arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Furkan ERTEN
Haziran 2026

# İÇINDEKILER

ÖNSÖZ ........................................................................ v

KISALTMALAR .................................................................. vi

SEMBOLLER .................................................................... vii

ÖZET ......................................................................... viii

SUMMARY ...................................................................... ix

1. GİRİŞ ..................................................................... 1

1.1 Tasarım Çalışmasının Amacı ve Hedefleri .................................. 1

1.2 Literatür Araştırması .................................................... 2

1.3 Problem Tanımı ve Gerçekçi Kısıtlar ...................................... 3

1.4 Yaygın Etki ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ...................... 3

1.5 Standartlar .............................................................. 4

1.6 Proje Yönetimi ve İş-Zaman Takvimi ....................................... 4

2. KURAMSAL TEMELLER ......................................................... 7

3. YÖNTEM VE TASARIM ......................................................... 12

4. BENZETİM ÇALIŞMALARI ...................................................... 20

5. DENEYSEL ÇALIŞMALAR ....................................................... 23

6. ÇALIŞMANIN ETKİLERİ VE SORUMLULUKLARI ..................................... 26

7. SONUÇ VE ÖNERİLER ......................................................... 28

KAYNAKLAR .................................................................... 30

EKLER ........................................................................ 32

ÖZGEÇMİŞ ..................................................................... 36

# KISALTMALAR

| Kısaltma | Açıklama |
| --- | --- |
| AI | Artificial Intelligence / Yapay Zekâ |
| API | Application Programming Interface |
| CUDA | Compute Unified Device Architecture |
| FPS | Frames Per Second / Saniyedeki Kare Sayısı |
| GPIO | General Purpose Input Output |
| HSV | Hue, Saturation, Value renk uzayı |
| PD | Oransal-Türevsel kontrol |
| PID | Oransal-İntegral-Türevsel kontrol |
| ROI | Region of Interest / İlgi Bölgesi |
| SDK | Software Development Kit |
| UART | Universal Asynchronous Receiver Transmitter |
| YOLO | You Only Look Once nesne algılama ailesi |

# SEMBOLLER

| Sembol | Açıklama |
| --- | --- |
| e_x | Görüntü merkezine göre yatay hata, piksel |
| e_y | Görüntü merkezine göre düşey hata, piksel |
| K_p | Oransal kontrol katsayısı |
| K_d | Türevsel kontrol katsayısı |
| v_pan | Pan ekseni step hızı, step/s |
| v_tilt | Tilt ekseni step hızı, step/s |
| N | Bir devir için pulse sayısı |
| θ | Açısal konum, derece |
| ω | Açısal hız, derece/s |
| d | Derinlik kamerasından ölçülen mesafe, m |
| α | Komut yumuşatma katsayısı |
| t | Zaman, s |

# ÇIZELGE LISTESI

Çizelge 1.1 : İş-zaman çizelgesi.

Çizelge 1.2 : Başarı ölçütleri.

Çizelge 1.3 : Risk yönetimi.

Çizelge 3.1 : Sistem bileşenleri.

Çizelge 3.2 : Maliyet analizi.

Çizelge 5.1 : Deneysel test sonuçları.

Çizelge A.1 : Kod dosyaları ve görevleri.

# ŞEKIL LISTESI

Şekil 3.1 : Sistem genel mimarisi.

Şekil 3.2 : Yazılım akış diyagramı.

Şekil 4.1 : PD kontrol benzetimi hata cevabı.

# DERİN ÖĞRENME TABANLI İKİ EKSENLİ AKILLI GİMBAL TASARIMI

ÖZET

Bu tasarım çalışmasında, görüntü işleme ile hedef algılayabilen ve algılanan hedefi iki eksenli mekanik platform üzerinde merkezde tutabilen akıllı bir gimbal sistemi geliştirilmiştir. Sistem; Intel RealSense B415 derinlik kamerası, iki adet NEMA17 step motor, iki adet TB6600 step motor sürücüsü ve Arduino Uno tabanlı motor kontrol biriminden oluşmaktadır. Kamera tarafından sağlanan renk görüntüsü Python ortamında işlenmiş, yüz tespiti için YOLO tabanlı derin öğrenme modeli, renkli hedef takibi için HSV tabanlı maskeleme ve kontur analizi kullanılmıştır. Derinlik verisi hedef kutusunun merkez bölgesinden medyan değer alınarak hesaplanmış ve görüntü üzerine mesafe bilgisi olarak yansıtılmıştır.

Kontrol yazılımında hedef merkezi ile görüntü merkezi arasındaki hata hesaplanmış, ölü bölge, türevsel sönümleme, hız doyumu ve komut yumuşatma adımlarından geçirilerek pan ve tilt eksenleri için hız komutu üretilmiştir. Üretilen komutlar seri haberleşme üzerinden Arduino Uno’ya gönderilmiş, Arduino tarafında TB6600 sürücüler için STEP/DIR sinyalleri oluşturulmuştur. Hedef kaybı, seri haberleşme kopması veya kullanıcı tarafından durdurma durumunda motorlara STOP komutu gönderilerek sistem güvenliği artırılmıştır. Düşük ışık koşullarında gamma tabanlı hızlı iyileştirme ve DeepFusion tabanlı derin öğrenme iyileştirme seçenekleri değerlendirilmiş, gerçek zamanlı çalışmada hız-kalite dengesi dikkate alınmıştır.

Çalışma sonucunda gerçek zamanlı kamera görüntüsü, hedef algılama, derinlik ölçümü, seri komut üretimi ve iki eksenli motor hareketi aynı mimaride bütünleştirilmiştir. Sistem, laboratuvar ölçeğinde hedef takip problemini düşük maliyetli donanımla çözebilen uygulanabilir bir prototip ortaya koymuştur. İlerleyen aşamalarda enkoder geri beslemesi, mekanik dengeleme, TensorRT optimizasyonu, otomatik PID ayarı ve daha kapsamlı deneysel başarım ölçümleri ile sistemin endüstriyel seviyeye yaklaştırılması mümkündür.

Anahtar kelimeler: Görüntü işleme, YOLO, RealSense, NEMA17, TB6600, gimbal kontrolü.

# DEEP LEARNING BASED TWO-AXIS SMART GIMBAL DESIGN

SUMMARY

In this design project, a smart two-axis gimbal system capable of detecting a visual target and keeping the detected target near the image center was developed. The hardware architecture consists of an Intel RealSense B415 depth camera, two NEMA17 stepper motors, two TB6600 stepper motor drivers and an Arduino Uno based motor control unit. Color frames acquired from the camera are processed in Python. A YOLO-based deep learning model is used for face detection, while HSV color segmentation and contour analysis are used for red and blue target tracking. Depth information is obtained by taking the median value from a reduced region around the target center and is displayed on the video overlay.

The control software computes the horizontal and vertical errors between the target center and the image center. These errors are processed using deadband filtering, derivative damping, speed saturation and command smoothing to generate pan and tilt velocity commands. The commands are transmitted to Arduino Uno via serial communication. On the Arduino side, STEP/DIR pulses are generated for the TB6600 drivers. Safety is improved by sending a STOP command when the target is lost, the serial command times out or the user stops the system. For low-light conditions, fast gamma enhancement and DeepFusion-based neural enhancement alternatives are evaluated with respect to the trade-off between visual quality and real-time performance.

As a result, real-time video acquisition, target detection, depth measurement, serial command generation and two-axis motor actuation are integrated in a single functional prototype. The system provides a feasible low-cost solution for laboratory-scale visual target tracking. Future improvements may include encoder feedback, mechanical balancing, TensorRT-based inference optimization, automatic PID tuning and more extensive experimental benchmarking to bring the prototype closer to industrial deployment.

Keywords: Computer vision, YOLO, RealSense, NEMA17, TB6600, gimbal control.

# 1. GIRIŞ

Görüntü tabanlı hedef takip sistemleri; robotik, otonom sistemler, savunma sanayii, kalite kontrol, güvenlik ve insan-makine etkileşimi gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Bu sistemlerde temel amaç, kameradan alınan görüntü üzerinde hedefin konumunu belirlemek ve mekanik bir platformu bu hedefe doğru yönlendirmektir. Çalışmada ele alınan problem, gerçek zamanlı çalışan iki eksenli bir gimbal sisteminin bilgisayarlı görü algoritmaları ile sürülmesidir.

Tasarım çalışmasında klasik renk tabanlı takip yaklaşımı ile derin öğrenme tabanlı yüz tespiti aynı yazılım mimarisinde birleştirilmiştir. Böylece sistem hem eğitimli model ile insan yüzünü algılayabilmekte hem de kırmızı/mavi gibi belirli renk hedeflerini daha düşük işlem yüküyle takip edebilmektedir. RealSense kamerasından alınan derinlik verisi, hedefin uzaklık bilgisini de sisteme dahil ettiği için yalnızca iki boyutlu merkezleme değil, mesafe tabanlı gözlem de yapılabilmektedir.

## 1.1 Tasarım Çalışmasının Amacı ve Hedefleri

Çalışmanın ana amacı, kamera görüntüsünden algılanan hedefi iki eksenli bir NEMA17 gimbal üzerinde gerçek zamanlı olarak takip eden düşük maliyetli ve geliştirilebilir bir prototip oluşturmaktır. Sistem hem yazılım hem donanım yönünden modüler kurulmuş, hedef algılama yöntemi, düşük ışık iyileştirme seçeneği ve motor yön parametreleri çalışma sırasında değiştirilebilir hale getirilmiştir.

Intel RealSense B415 kamerasından renk ve derinlik görüntüsünün alınması.

YOLO tabanlı yüz tespiti ile hedef merkezinin belirlenmesi.

Kırmızı ve mavi hedefler için HSV tabanlı renk algılama modlarının eklenmesi.

Hedefin kameraya olan mesafesinin depth görüntüsünden medyan filtreleme ile hesaplanması.

Pan ve tilt eksenlerinde iki adet NEMA17 motorun TB6600 sürücüler üzerinden kontrol edilmesi.

Python ile Arduino arasında düşük gecikmeli seri haberleşme protokolünün oluşturulması.

Kaybolan hedef, ters yön, düşük FPS ve karanlık görüntü gibi gerçekçi problemlere karşı yazılımsal önlemlerin geliştirilmesi.

## 1.2 Literatür Araştırması

Görüntü tabanlı takip sistemlerinde hedef algılama için renk uzayı dönüşümleri, özellik tabanlı yöntemler, klasik sınıflandırıcılar ve derin öğrenme tabanlı nesne algılama yöntemleri kullanılmaktadır. HSV renk uzayı, aydınlık değişimlerinden RGB uzayına göre daha az etkilenmesi nedeniyle renkli hedef takibinde pratik bir çözümdür. Ancak yalnızca renk bilgisine dayalı sistemler arka plan rengi, gölge, parlama ve hedefin kısmen kapanması durumlarında kararsız çalışabilir.

Derin öğrenme tabanlı nesne algılama yöntemleri ise hedefin şekil ve bağlamsal özelliklerini öğrenerek daha kararlı sonuçlar üretir. YOLO ailesi, tek geçişli algılama yapısı sayesinde gerçek zamanlı uygulamalarda sık tercih edilmektedir. Ultralytics YOLO modelleri Python ortamında kolay kullanılabilmesi, GPU/FP16 desteği ve farklı model boyutları sunması nedeniyle bu çalışmaya uygundur. OpenCV, görüntü alma, renk dönüşümü, maskeleme, çizim ve arayüzleme işlemlerinde; PyTorch ise derin öğrenme tabanlı model çıkarımında kullanılmıştır.

Derinlik kameraları, iki boyutlu görüntü merkezinin yanında hedef uzaklığının da ölçülmesini sağlar. RealSense SDK 2.0, RealSense kameralar için renk ve derinlik akışı, kamera iç/dış kalibrasyon bilgileri ve Python sarmalayıcısı sunmaktadır. Bu nedenle çalışmada pyrealsense2 üzerinden RGB ve depth akışları birlikte kullanılmıştır. Motor kontrol tarafında step motorlar, konum-hız kontrolünde düşük maliyetli ve kolay sürülebilir olmaları nedeniyle tercih edilmiştir. TB6600 sürücüleri STEP/DIR arayüzü, akım ayarı ve mikro-adım seçenekleri sayesinde NEMA17 motorlar için uygun bir sürücü çözümü sunmaktadır.

## 1.3 Problem Tanımı ve Gerçekçi Kısıtlar

Problem, görüntü düzleminde algılanan hedef merkezinin gerçek zamanlı olarak görüntü merkezine taşınmasıdır. Bu problemde kamera, bilgisayar, algılama algoritması, kontrol algoritması, seri haberleşme, Arduino zamanlaması, step motor sürücüsü ve mekanik gimbal aynı kapalı döngü davranışını etkiler. Görüntü işleme tarafında gecikme arttıkça kontrol komutları eski hedef konumuna göre üretileceği için motor hareketi kararsızlaşabilir. Mekanik tarafta motorun ivme sınırı, mikro-adım ayarı, sürücü akımı ve gimbal ağırlık merkezi takip kalitesini doğrudan etkiler.

Gerçek zaman kısıtı: görüntü işleme ve motor komutu üretimi kamera FPS değerine yakın hızda çalışmalıdır.

Donanım kısıtı: Arduino Uno sınırlı işlem gücüne ve tek UART kanalına sahiptir; bu nedenle ağır kontrol hesapları PC tarafında yapılmıştır.

Mekanik kısıt: step motorlar açık çevrim çalıştığı için aşırı hız veya ivme komutları adım kaçırmaya neden olabilir.

Görüntü kısıtı: düşük ışık, hareket bulanıklığı, arka plan karmaşası ve hedefin kısmen kapanması algılama doğruluğunu düşürür.

Güvenlik kısıtı: hedef kaybında veya seri bağlantı kopmasında motorların durması gerekir.

Maliyet kısıtı: sistem öğrenci projesi ölçeğinde, hazır endüstriyel gimbal çözümlerinden daha düşük maliyetle kurulmalıdır.

## 1.4 Yaygın Etki ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Proje, görüntü işleme ve hareket kontrolünü birleştiren uygulanabilir bir prototip sunduğu için eğitim, Ar-Ge ve yerli teknoloji geliştirme açısından yaygın etkiye sahiptir. Benzer mimari; üretim hatlarında kalite kontrol, insan takibi yapan robotik platformlar, laboratuvar deney düzenekleri, otonom sistem testleri ve uzaktan gözlem uygulamalarında kullanılabilir. Proje özellikle BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında Nitelikli Eğitim, Sanayi-Yenilikçilik-Altyapı ve Sorumlu Üretim/Tüketim başlıklarıyla ilişkilendirilebilir.

## 1.5 Standartlar

Çalışma doğrudan sertifikalı endüstriyel ürün amacı taşımamakla birlikte, mühendislik tasarımı açısından aşağıdaki standart ve iyi uygulama prensipleri dikkate alınmıştır:

ISO 12100: Makine emniyetinde risk değerlendirme ve risk azaltma yaklaşımı; hareketli gimbal parçaları için sıkışma, çarpma ve beklenmeyen hareket riskleri değerlendirilmiştir.

IEC 60204-1: Makinelerin elektrik donanımı için güvenlik yaklaşımı; düşük gerilimli DC güç, kablolama düzeni, acil durdurma ve güvenli bakım ilkeleriyle ilişkilidir.

ISO/IEC 25010: Yazılım kalitesi açısından performans verimliliği, güvenilirlik, kullanılabilirlik, bakım yapılabilirlik ve taşınabilirlik nitelikleri dikkate alınmıştır.

ISO/IEC/IEEE 29148: Sistem ve yazılım gereksinimlerinin açık, izlenebilir ve doğrulanabilir yazılması için referans alınmıştır.

Python PEP8 ve modüler kodlama yaklaşımı: kamera, algılama, kontrol ve seri haberleşme fonksiyonları ayrı sorumluluklara bölünmüştür.

## 1.6 Proje Yönetimi ve İş-Zaman Takvimi

Proje, donanım kurulumundan başlayarak yazılım entegrasyonu, kontrol ayarı, düşük ışık iyileştirme ve deneysel doğrulama aşamalarına ayrılmıştır. Her aşamada çalışır bir ara çıktı üretilmiş, daha sonra sistem nihai mimariye taşınmıştır.

Çizelge 1.1 : İş-zaman çizelgesi.

| İP No | İş Paketinin Adı | Gerçekleştiren | 1. Ay | 2. Ay | 3. Ay | 4. Ay | 5. Ay |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gereksinim analizi ve literatür | Furkan ERTEN | X | X |  |  |  |
| 2 | Donanım seçimi ve mekanik kurulum | Furkan ERTEN |  | X | X |  |  |
| 3 | Görüntü işleme ve YOLO entegrasyonu | Furkan ERTEN |  | X | X | X |  |
| 4 | Arduino, TB6600 ve NEMA17 kontrolü | Furkan ERTEN |  |  | X | X |  |
| 5 | Düşük ışık, derinlik ve sistem optimizasyonu | Furkan ERTEN |  |  |  | X | X |
| 6 | Deneysel testler ve raporlama | Furkan ERTEN |  |  |  |  | X |

Çizelge 1.2 : Başarı ölçütleri.

| İP No | Başarı Ölçütleri | Proje Başarısındaki Katkısı (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gereksinimlerin yazılı hale getirilmesi, kullanılacak donanım ve yazılım araçlarının seçilmesi. | 10 |
| 2 | Kamera, motor, sürücü ve Arduino bağlantılarının güvenli biçimde kurulması. | 15 |
| 3 | Yüz veya renk hedefinin görüntü üzerinde doğru merkez koordinatı ile algılanması. | 25 |
| 4 | Pan ve tilt motorlarının seri komutlarla kararlı ve yönü doğru hareket etmesi. | 25 |
| 5 | Düşük ışık ve derinlik bilgisinin sisteme eklenmesi, FPS-dogruluk dengesinin kurulması. | 15 |
| 6 | Deneysel testlerin tamamlanması ve raporlanması. | 10 |

Çizelge 1.3 : Risk yönetimi.

| İP No | En Önemli Riskler | Alınacak Tedbirler (B Planı) |
| --- | --- | --- |
| 3 | YOLO modelinin yüksek işlem yükü nedeniyle FPS düşmesi. | Daha küçük model kullanılması, görüntü boyutunun düşürülmesi, CUDA/FP16 kullanımı ve renk takip moduna geçiş. |
| 3 | Düşük ışıkta hedefin algılanamaması. | Gamma tabanlı hızlı iyileştirme, DeepFusion modu, manuel exposure/gain ayarı ve aydınlatma artırımı. |
| 4 | Motor yönünün ters çalışması veya hedefe ters tepki vermesi. | PAN_SIGN/TILT_SIGN parametreleri ve 1/2/3 yön değiştirme tuşları ile sahada hızlı düzeltme. |
| 4 | Aşırı hızda step motorun adım kaçırması. | Maksimum hız/ivme sınırlarının düşürülmesi, TB6600 akım ayarının motor etiketine göre yapılması. |
| 5 | Derinlik ölçümünde gürültü veya boş değer oluşması. | Hedef kutusunun merkezinde küçültülmüş ROI kullanılması, medyan filtreleme ve min/max derinlik sınırı. |
| 6 | Seri bağlantı kopması veya yazılımın donması. | Arduino tarafında komut zaman aşımı ve Python tarafında hedef kaybı STOP mantığı. |

# 2. KURAMSAL TEMELLER

## 2.1 Görüntü Tabanlı Hedef Takibi

Görüntü tabanlı takipte kamera karesi iki boyutlu bir koordinat düzlemi olarak kabul edilir. Görüntünün merkezi (W/2, H/2), gimbalın optik ekseni olarak düşünülür. Algılanan hedefin kutu merkezi (c_x, c_y) ile görüntü merkezi arasındaki fark kontrol hatasını verir. Bu çalışmada hata büyüklüğü piksel cinsinden hesaplanmış ve doğrudan motor hız komutuna dönüştürülmüştür.

e_x = c_x - W/2,   e_y = c_y - H/2                                                     (2.1)

Hata değeri küçük olduğunda motorların sürekli titreşim yapmasını önlemek için ölü bölge kullanılmıştır. Örneğin yatay eksende |e_x| < 10 piksel olduğunda pan komutu sıfırlanır. Bu yaklaşım, sensör gürültüsü ve algılama kutusu salınımlarının motora aktarılmasını azaltır.

## 2.2 YOLO Tabanlı Nesne/Yüz Algılama

YOLO algoritması, görüntüyü tek bir ileri yayılımda işleyerek nesne sınıfı, güven skoru ve sınırlayıcı kutu çıktısı üretir. Bu çalışmada yüz tespiti için YOLO11 yüz modeli kullanılmıştır. Kod mimarisinde yolov11l-face.pt yüksek doğruluk seçeneği, yolov11n-face.pt ise daha yüksek FPS gerektiğinde hafif model seçeneği olarak yer almaktadır. CUDA destekli sistemlerde model GPU üzerinde çalıştırılmış ve uygun durumda FP16 çıkarım ile hız kazanımı hedeflenmiştir.

Algılama çıktıları arasından hedef seçilirken güven skoru, kutu alanı, merkeze yakınlık ve opsiyonel derinlik bilgisi birlikte değerlendirilebilir. Böylece sahnede birden fazla yüz veya hedef olduğunda gimbalın kararsız hedef değiştirmesi azaltılır.

## 2.3 HSV Renk Uzayı ile Kırmızı ve Mavi Hedef Takibi

Renkli hedef takibi için RGB görüntü HSV renk uzayına çevrilmiştir. HSV uzayında H değeri rengi, S doygunluğu ve V parlaklığı ifade eder. Mavi hedef için yaklaşık 90-135 derece hue aralığı, kırmızı hedef için ise hue ekseninin 0/180 çevriminden dolayı iki ayrı aralık kullanılmıştır. Maske üzerinde morfolojik açma/kapama işlemleri ve kontur alanı eşiği ile gürültülü küçük bölgeler elenmiştir.

Renk tabanlı yöntem, YOLO modeline göre daha hızlı çalışır; ancak ışık, yansıma ve arka plan rengine daha duyarlıdır. Bu nedenle sistemde hem yüz modu hem kırmızı/mavi renk modu bulunması pratik bir avantaj sağlamaktadır.

## 2.4 Derinlik Ölçümü ve Medyan Filtreleme

RealSense kamerasından alınan depth görüntüsünde her piksel için mesafe bilgisi elde edilir. Hedef kutusunun tamamı yerine merkezde küçültülmüş bir ROI kullanılması, arka plan piksellerinin ölçüme karışmasını azaltır. ROI içindeki geçerli derinlik değerlerinin medyanı alınarak tekil gürültülerin etkisi düşürülür.

d = median(D_ROI),   d_min < d < d_max                                                   (2.2)

Kodda tipik olarak min_depth = 0.15 m ve max_depth = 8.0 m gibi sınırlar kullanılarak geçersiz veya çok uzak ölçümler filtrelenir. Bu mesafe bilgisi kontrol komutuna doğrudan dahil edilmese bile kullanıcı arayüzünde hedefin uzaklığını izlemek ve ileride mesafe tabanlı kazanç ayarı yapmak için önemlidir.

## 2.5 Step Motor, Mikro-Adım ve TB6600 Sürücü Mantığı

NEMA17 step motorlar yaygın olarak 1.8 derece tam adım açısına sahiptir; bu da bir tur için 200 tam adıma karşılık gelir. TB6600 sürücü üzerinde mikro-adım ayarı yapılarak bir turun pulse sayısı artırılabilir. Bu projede Arduino kodunda PULSES_PER_REV = 800 değeri kullanılmıştır. Buna göre bir dereceye karşılık gelen step sayısı aşağıdaki gibidir:

steps_per_degree = 800 / 360 = 2.222 step/degree                              (2.3)

Step hızı ile açısal hız arasındaki ilişki ω = v_step / steps_per_degree olarak ifade edilebilir. Örneğin 6000 step/s pan hızı yaklaşık 2700 derece/s teorik pulse hızına karşılık gelir; mekanik yük, ivme sınırı ve sürücü akımı nedeniyle gerçek hareket bu teorik değerden düşük olabilir. Bu nedenle hız doyumu, ivme sınırı ve yumuşatma parametreleri sistem kararlılığı için zorunludur.

## 2.6 Görüntü Tabanlı PD Kontrol

Sistemde pan ve tilt eksenleri için görüntü hatasına dayalı PD benzeri kontrol kullanılmıştır. İntegral terim kullanılmamıştır; çünkü görüntü tabanlı takipte hedef sürekli hareket edebildiği için integral terim rüzgarlaşma ve aşırı salınım oluşturabilir. Kontrol komutu aşağıdaki biçimde hesaplanır:

u = K_p e + K_d (e - e_prev) / Δt                                              (2.4)

Komut daha sonra maksimum hız sınırına doyurulur ve yumuşatma filtresinden geçirilir. Kodda örnek değerler pan ekseni için Kp = 28, Kd = 1.60, maksimum hız ±6000 step/s; tilt ekseni için Kp = 23, Kd = 1.35, maksimum hız ±5000 step/s olarak kullanılmaktadır. İşaret yönleri mekanik bağlantı yönüne göre PAN_SIGN ve TILT_SIGN parametreleriyle ayarlanır.

# 3. YÖNTEM VE TASARIM

## 3.1 Sistem Bileşenleri ve Seçimleri

Sistem, kamera tabanlı algılama birimi, bilgisayar üzerinde çalışan görüntü işleme ve kontrol yazılımı, Arduino tabanlı gerçek zamanlı pulse üretim katmanı, TB6600 sürücüler ve NEMA17 motorlardan oluşmaktadır. Genel mimari Şekil 3.1’de verilmiştir.

Şekil 3.1 : Sistem genel mimarisi.

Çizelge 3.1 : Sistem bileşenleri.

| Bileşen | Adet | Seçilme Nedeni | Projedeki Görevi |
| --- | --- | --- | --- |
| Intel RealSense B415 derinlik kamerası | 1 | RGB ve depth verisini aynı anda sağlayabilmesi. | Hedef görüntüsünü ve hedef uzaklığını almak. |
| NEMA17 step motor | 2 | Uygun maliyet, yeterli tork, STEP/DIR ile kolay kontrol. | Pan ve tilt eksenlerinde açısal hareket üretmek. |
| TB6600 motor sürücüsü | 2 | Mikro-adım ve akım ayarı, NEMA17 için yeterli sürüş gücü. | Arduino pulse sinyallerini motor faz akımlarına dönüştürmek. |
| Arduino Uno | 1 | Kolay programlanabilirlik, 5 V lojik seviyesi, USB seri haberleşme. | Python komutlarını alıp sürücülere STEP/DIR sinyali üretmek. |
| Bilgisayar / GPU | 1 | YOLO çıkarımı ve görüntü işleme için yüksek işlem gücü. | RealSense akışı, algılama, kontrol ve arayüz çalıştırmak. |
| Güç kaynağı ve kablolama | 1 set | Motor sürücüleri için kararlı DC besleme gereksinimi. | TB6600 ve motorların güvenli beslenmesini sağlamak. |
| Mekanik gimbal şasesi | 1 | İki eksenli hareket için taşıyıcı mekanizma. | Kamera veya hedefleme modülünü pan/tilt ekseninde döndürmek. |

## 3.2 Kullanılan Yöntemler

Yazılımda modüler bir akış kullanılmıştır. Kamera karesi alındıktan sonra seçili moda göre görüntü iyileştirme yapılır. Ardından hedef tespiti için yüz modunda YOLO, renk modlarında HSV maskeleme çalıştırılır. Hedef merkezi belirlendikten sonra görüntü merkezi ile hata hesaplanır. Bu hata PD kontrol yapısından geçirilerek motor hız komutuna dönüştürülür ve seri haberleşme ile Arduino’ya gönderilir. Yazılım akış diyagramı Şekil 3.2’de verilmiştir.

Şekil 3.2 : Yazılım akış diyagramı.

Kodda hedef kaybı durumunda LOST_STOP_TIME = 0.20 s gibi kısa bir zaman eşiği kullanılmaktadır. Bu süre içinde geçerli hedef bulunamazsa Python tarafı STOP komutu gönderir. Arduino tarafında ayrıca COMMAND_TIMEOUT_MS = 500 ms zaman aşımı bulunur. Böylece Python programı kilitlense veya seri komut kesilse bile motorlar sonsuza kadar dönmeye devam etmez.

## 3.3 Kullanılan Yazılımlar

Çizelge 3.2 : Kullanılan yazılımlar.

| Yazılım/Kütüphane | Kullanım Amacı |
| --- | --- |
| Python | Ana kontrol programı, görüntü işleme, model çıkarımı ve seri haberleşme. |
| OpenCV | Kamera görüntüsünün işlenmesi, HSV dönüşümü, maskeleme, kontur bulma ve overlay çizimleri. |
| pyrealsense2 / RealSense SDK | Intel RealSense kamerasından RGB ve depth akışlarının alınması. |
| Ultralytics YOLO | Yüz tespiti için yolov11n-face.pt ve yolov11l-face.pt modellerinin çalıştırılması. |
| PyTorch / CUDA | Derin öğrenme model çıkarımı, FP16 hızlandırma ve DeepFusion düşük ışık modeli. |
| NumPy | Matris işlemleri, medyan depth hesabı ve filtreleme. |
| pyserial | Python ile Arduino Uno arasında COM port üzerinden seri haberleşme. |
| Arduino IDE | Arduino Uno’ya motor kontrol yazılımının yüklenmesi. |
| AccelStepper | Arduino tarafında step motor hız/ivme kontrolünün düzenli çalıştırılması. |

## 3.4 Kod Mimarisi ve İncelenen Dosyalar

Yüklenen proje arşivinde Python, Arduino, model ve çalıştırma dosyalarından oluşan 24 öğe bulunmaktadır. Ana çalışma dosyaları gpu_realsense_dark_depth_gimbal_v8_modes.py, gpu_realsense_dark_depth_gimbal_v7_fast_dark.py, deepfusion_model.py ve gimbal_2axis_800_fast.ino dosyalarıdır. Kodların genel görevi Ek A’da ayrıca tablo halinde verilmiştir.

Ana Python kodu şu görevleri üstlenir: komut satırı argümanlarını okumak, CUDA kullanılabilirliğini kontrol etmek, YOLO modelini yüklemek, RealSense pipeline başlatmak, karanlık görüntü iyileştirmesi seçmek, hedef tespiti yapmak, depth ölçmek, PD kontrol komutu üretmek, Arduino’ya hız komutu göndermek ve görüntü üzerine mod/FPS/mesafe bilgisi yazmak. Arduino kodu ise seri porttan gelen “V pan_speed tilt_speed” komutlarını ayrıştırır, pan ve tilt motorları için hız ayarlar ve zaman aşımında motorları durdurur.

Proje içinde kullanılan örnek çalıştırma komutu aşağıdaki gibidir:

python gpu_realsense_dark_depth_gimbal_v7_fast_dark.py --yolo models/yolov11l-face.pt --no-id --serial COM14 --width 640 --height 480 --fps 30 --depth-width 640 --depth-height 480 --depth-fps 30 --imgsz 640 --enhance never --enhance-backend gamma

Çalışma sırasında kullanılan temel tuşlar: Q/ESC çıkış, S motor durdurma, Y yüz takip modu, M mavi hedef modu, K kırmızı hedef modu, D düşük ışık iyileştirme, B Gamma/DeepFusion backend değişimi, 1/2/3 pan/tilt yön tersleme olarak özetlenebilir.

## 3.5 Elektriksel Bağlantı ve Motor Kontrol Yapısı

Sistemde iki TB6600 sürücü, pan ve tilt eksenleri için ayrı ayrı kullanılmıştır. Arduino Uno yalnızca lojik STEP/DIR sinyallerini üretir; motor akımı TB6600 sürücüler üzerinden sağlanır. Bu ayrım, Arduino pinlerinin yüksek akım yüklenmesini engeller. Kullanılan pin yapısı aşağıdaki gibidir:

Çizelge 3.3 : Arduino ve TB6600 bağlantı pinleri.

| Eksen | STEP Pini | DIR Pini | Sürücü | Motor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pan | D2 | D5 | TB6600-1 | NEMA17-1 |
| Tilt | D3 | D6 | TB6600-2 | NEMA17-2 |
| Enable | D8 | - | Ortak enable | İki sürücü |

Bağlantıda PUL+ ve DIR+ uçları Arduino 5 V referansına, PUL- ve DIR- uçları ilgili Arduino pinlerine bağlanacak şekilde aktif-low optokuplörlü TB6600 bağlantı mantığı kullanılmıştır. Güç hattında motor beslemesi ile Arduino USB/lojik hattı ayrılmalı, ortak referans ihtiyacı sürücü bağlantı tipine göre kontrol edilmelidir. Sürücü akımı, kullanılan NEMA17 motorun faz akımını aşmayacak şekilde ayarlanmalıdır.

## 3.6 Maliyet Analizi

Maliyetler Haziran 2026 öğrenci projesi ölçeğinde yaklaşık piyasa bedeli olarak verilmiştir. Kamera ve mekanik parçaların temin şekline göre toplam maliyet değişebilir.

Çizelge 3.4 : Maliyet analizi.

| Gider Kalemi | Adet | Birim Maliyet (TL) | Toplam (TL) | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intel RealSense B415 kamera | 1 | 6500 | 6500 | RGB + derinlik görüntüsü almak için. |
| NEMA17 step motor | 2 | 450 | 900 | Pan ve tilt eksen hareketi için. |
| TB6600 step motor sürücüsü | 2 | 375 | 750 | NEMA17 motorları akım sınırlı sürmek için. |
| Arduino Uno / uyumlu kart | 1 | 350 | 350 | Seri komut alma ve pulse üretimi için. |
| DC güç kaynağı | 1 | 700 | 700 | Motor sürücülerini beslemek için. |
| Mekanik gimbal parçası / 3B baskı | 1 set | 1200 | 1200 | Kamera ve motorların taşınması için. |
| Kablo, konnektör, vida, bağlantı elemanı | 1 set | 500 | 500 | Elektrik ve mekanik montaj için. |
| Toplam |  |  | 10900 | Yaklaşık toplam maliyet. |

# 4. BENZETIM ÇALIŞMALARI

## 4.1 Sistem Modelleme ve Benzetim Yazılımı

Benzetim çalışması, görüntü merkezleme hatasının PD kontrol ile nasıl azaldığını gözlemek amacıyla Python ortamında yapılmıştır. Step motor ve gimbal mekanizması basitleştirilmiş birinci dereceden sistem olarak modellenmiştir. Gerçek sistemde sürtünme, boşluk, kablo gerilimi, motor tork sınırı ve mekanik esneklik gibi etkiler bulunduğundan benzetim sonuçları tasarım doğrulaması amacı taşır; deneysel ölçümün yerine geçmez.

Benzetimde başlangıçta hedefin görüntü merkezinden yatayda 160 piksel, düşeyde 110 piksel uzakta olduğu kabul edilmiştir. PD kontrolcü hata değerini azaltacak hız komutu üretmiş, komut maksimum hız ve ölü bölge sınırlarından geçirilmiştir. Kullanılan temel pseudo-code aşağıdaki gibidir:

while camera_is_running:

frame, depth = get_realsense_frame()

target = detect_target(frame, mode)

if target is None: send_serial("STOP"); continue

e_x = target.cx - frame_width/2

e_y = target.cy - frame_height/2

v_pan  = sign_pan  * saturate(Kp_pan*e_x  + Kd_pan*de_x/dt, max_pan)

v_tilt = sign_tilt * saturate(Kp_tilt*e_y + Kd_tilt*de_y/dt, max_tilt)

v_pan, v_tilt = smooth(v_pan, v_tilt)

send_serial(f"V {v_pan} {v_tilt}")

## 4.2 Benzetim Sonuçları

Şekil 4.1’de görüldüğü üzere başlangıçta yüksek olan pan ve tilt hata değerleri kontrol etkisiyle birkaç saniye içinde ölü bölge sınırına yaklaşmaktadır. Bu sonuç, görüntü tabanlı PD yaklaşımının hedef merkezleme problemi için uygulanabilir olduğunu göstermektedir. Ancak gerçek sistemde kamera gecikmesi ve motor eylemsizliği salınımı artırabileceğinden Kp ve Kd değerleri sahada yeniden ayarlanmalıdır.

Şekil 4.1 : PD kontrol benzetimi hata cevabı.

Benzetimden çıkan temel mühendislik yorumu şudur: Kp değeri artırıldığında hedefe yaklaşma hızı artar; ancak aşırı Kp salınım ve yön değiştirme oluşturabilir. Kd değeri hedefe yaklaşırken sönümleme sağlar; ancak görüntü gürültüsüne çok duyarlı seçilirse komut titreşimi üretir. Bu nedenle kodda ölü bölge, komut yumuşatma ve hız sınırı birlikte kullanılmıştır.

# 5. DENEYSEL ÇALIŞMALAR

## 5.1 Deney Düzeneği

Deneysel sistemde RealSense kamera bilgisayara USB üzerinden bağlanmış, Python yazılımı Windows ortamında çalıştırılmış ve Arduino Uno COM port üzerinden kontrol edilmiştir. Arduino Uno, iki adet TB6600 sürücüye STEP/DIR sinyali üretmiş, sürücüler iki NEMA17 motoru pan ve tilt eksenlerinde hareket ettirmiştir. Testler sırasında görüntü üzerinde FPS, seçili mod, hedef kutusu, hedef merkezi, derinlik mesafesi ve motor komutları gösterilmiştir.

Deneylerde temel amaç, her alt sistemin ayrı ayrı ve bütünleşik olarak çalıştığını doğrulamaktır. Önce motor yönleri ve STOP komutu test edilmiş, sonra kamera akışı ve YOLO modeli çalıştırılmış, en son hedef merkezleme ile motor hareketi birlikte denenmiştir.

## 5.2 Deneysel Testler ve Gözlemler

Çizelge 5.1 : Deneysel test sonuçları.

| Test | Amaç | Uygulama | Sonuç / Gözlem |
| --- | --- | --- | --- |
| Kamera akışı | RGB ve depth verisinin alınması. | 640x480 RGB ve depth akışı başlatıldı. | Görüntü ve derinlik bilgisi Python tarafında okunarak overlay üzerinde gösterildi. |
| YOLO yüz modu | Yüz hedefinin algılanması. | yolov11l-face.pt modeli CUDA/FP16 desteğiyle çalıştırıldı. | Yüz kutusu, merkez noktası ve güven skoru üretildi; hedef merkezleme komutları oluşturuldu. |
| Kırmızı/mavi renk modu | YOLO dışında hızlı hedef takibi. | HSV maske ve kontur alanı eşikleri kullanıldı. | Renk hedefleri düşük işlem yüküyle takip edilebildi; ışık değişimi için eşiklerin ayarlanması gerekti. |
| Düşük ışık modu | Karanlık görüntüde algılama dayanımını artırmak. | Gamma ve DeepFusion backend seçenekleri denendi. | Gamma modu daha hızlı; DeepFusion görsel kaliteyi artırsa da FPS üzerinde daha ağır etki oluşturdu. |
| Motor yön testi | Hedef sağ/sol/yukarı/aşağı olduğunda doğru hareket. | PAN_SIGN/TILT_SIGN ve yön değiştirme tuşları kullanıldı. | Ters yön problemi yazılımsal işaret parametreleriyle düzeltilebilir hale getirildi. |
| Güvenlik testi | Hedef kaybında motorların durması. | Hedef kadrajdan çıkarıldı veya S tuşu kullanıldı. | Python STOP komutu ve Arduino zaman aşımı mantığı motorları durdurdu. |

Deneylerde en kritik gözlem, sistemin hız-doğruluk dengesinin algılama modeline ve ışık iyileştirme seçimine bağlı olmasıdır. YOLO modelinin büyük versiyonu daha iyi algılama sağlayabilir; ancak FPS düşerse motor kontrolü gecikmeli hale gelir. Bu nedenle yarışma veya saha koşullarında önce stabil FPS sağlayan model ve görüntü boyutu seçilmeli, ardından PID kazançları bu gecikmeye göre ayarlanmalıdır.

## 5.3 Kod Çalışma Modları

Nihai kod mimarisinde birden fazla çalışma modu kullanılmıştır. Yüz modu, insan yüzünü YOLO modeliyle algılamak için; mavi/kırmızı modları renkli hedeflerin hızlı takibi için; düşük ışık modu ise görüntünün algılama öncesinde iyileştirilmesi için eklenmiştir. Bu modüler yapı, tek bir yönteme bağımlı kalmadan sahaya göre hızlı uyarlama yapılmasını sağlar.

Yüz modu: YOLO yüz modeliyle bbox üretir, derinlik ROI üzerinden mesafe hesaplar.

Mavi mod: HSV mavi aralığında maske çıkarır, en büyük uygun konturu hedef kabul eder.

Kırmızı mod: HSV kırmızı için iki aralığı birleştirir, kontur merkezini takip eder.

RAW/Gamma/DeepFusion: görüntü iyileştirme hız-kalite dengesine göre seçilir.

STOP/timeout: hedef kaybı, kullanıcı durdurma veya seri kopma durumunda motorları durdurur.

## 5.4 Deneysel Sınırlılıklar

Sistem laboratuvar ölçeğinde çalışacak şekilde geliştirilmiştir. Kullanılan step motorlar açık çevrim olduğu için gerçek açısal konum ölçülmemektedir. Bu nedenle adım kaçırma veya mekanik boşluk durumunda yazılım bunu doğrudan algılayamaz. Ayrıca yüz algılama başarımı ortam ışığına, kamera exposure ayarına, hedefin kadrajdaki boyutuna ve model seçimine bağlıdır. Derinlik ölçümü de parlak yüzeylerde, uzak hedeflerde ve düşük doku içeren bölgelerde gürültülü olabilir. Bu sınırlılıklar ileride enkoder, IMU, mekanik dengeleme ve daha kapsamlı kalibrasyon ile azaltılabilir.

# 6. ÇALIŞMANIN ETKILERI VE SORUMLULUKLARI

## 6.1 Mühendislik Uygulamalarının Etkileri

Bu çalışma, bilgisayarlı görü ve hareket kontrolünün tek bir prototip üzerinde birleştirilmesi açısından mühendislik eğitimi ve Ar-Ge uygulamaları için değerlidir. Düşük maliyetli step motorlar ve açık kaynak yazılım kütüphaneleri kullanılarak yüksek maliyetli endüstriyel gimbal sistemlerine alternatif bir deney platformu oluşturulmuştur. Sistem, farklı kamera ve model seçenekleriyle genişletilebilir olduğundan öğrenciler için görüntü işleme, seri haberleşme, motor sürme ve kontrol teorisi konularında bütüncül bir öğrenme ortamı sağlar.

Ekonomik açıdan proje, hazır endüstriyel çözümlere göre daha düşük maliyetli bir prototip sunar. Çevresel açıdan modüler yapı sayesinde arızalanan veya geliştirilecek parçalar tek tek değiştirilebilir; tüm sistemin atılması gerekmez. Güvenlik açısından hareketli eksenlerde sıkışma riski, motor ısınması, yanlış kablolama ve güç kaynağı hataları dikkate alınmalıdır. Bu nedenle testler düşük hızda başlatılmalı, sürücü akımı kontrol edilmeli ve acil durdurma prosedürü uygulanmalıdır.

## 6.2 Etik ve Mühendislik Mesleğinin Hukuksal Sonuçları

Projede yüz algılama modeli kullanıldığı için mahremiyet ve veri güvenliği önemli etik konulardır. Sistem, deneysel ve eğitim amaçlı hedef merkezleme için tasarlanmıştır; kişilerin izni olmadan yüz görüntülerinin kaydedilmesi, biyometrik kimliklendirme yapılması veya kişisel veri işlenmesi uygun değildir. Kodda Face ID opsiyonu kapatılabilir durumdadır; rapor kapsamında sistemin temel amacı kimlik tanıma değil, görüntü merkezleme ve hareket kontrolüdür.

Mühendislik sorumluluğu açısından sistemin hatalı algılama, ters motor yönü veya beklenmeyen hareket durumlarında güvenli davranması gerekir. Bu nedenle STOP komutu, hedef kaybı durdurması ve Arduino zaman aşımı gibi güvenlik önlemleri tasarıma dahil edilmiştir. Sistem herhangi bir insan veya çevre güvenliğini tehlikeye atacak otonom karar verme uygulamasında kullanılmadan önce kapsamlı risk analizi, donanım koruması, yazılım doğrulama ve yasal uygunluk değerlendirmesinden geçirilmelidir.

# 7. SONUÇ VE ÖNERILER

Bu tasarım çalışmasında, RealSense derinlik kamerası, YOLO tabanlı hedef algılama, HSV renk takibi, düşük ışık iyileştirme ve Arduino kontrollü NEMA17 gimbal hareketi aynı sistem üzerinde birleştirilmiştir. Belirlenen hedefler doğrultusunda kamera görüntüsünden hedef merkezi elde edilmiş, hedefe ait derinlik bilgisi okunmuş, pan/tilt eksenleri için hız komutu üretilmiş ve TB6600 sürücüler üzerinden step motor hareketi sağlanmıştır.

Başlangıçta belirlenen gerçekçi kısıtların önemli bölümü karşılanmıştır. Gerçek zaman kısıtı için CUDA/FP16, model boyutu seçimi, gamma backend ve görüntü çözünürlüğü parametreleri kullanılmıştır. Mekanik kısıtlar için hız sınırı, komut yumuşatma ve yön işareti ayarları eklenmiştir. Güvenlik kısıtı için STOP komutu ve komut zaman aşımı uygulanmıştır. Düşük ışık kısıtı için gamma ve DeepFusion seçenekleri değerlendirilmiş, pratikte hızlı çalışmanın gerektiği durumlarda gamma yönteminin daha avantajlı olduğu görülmüştür.

Çalışmanın en önemli kazanımı, donanım ve yazılımın uçtan uca entegre edilmesidir. Sistem yalnızca görüntü üzerinde hedef bulmakla kalmamakta, bu hedefi mekanik bir platform üzerinde takip etmektedir. Bu yönüyle proje, görüntü işleme ile gerçek fiziksel hareket kontrolü arasındaki bağlantıyı pratik olarak göstermektedir.

## 7.1 Gelecek Çalışmalar

Pan ve tilt eksenlerine enkoder eklenerek açık çevrim step motor kontrolü kapalı çevrim konum kontrolüne dönüştürülebilir.

Mekanik şase dengelenerek motor üzerindeki yük azaltılabilir ve salınım düşürülebilir.

YOLO modeli TensorRT veya ONNX Runtime ile optimize edilerek FPS artırılabilir.

PID kazançları otomatik ayarlama veya adaptif kazanç yöntemiyle hedef uzaklığına göre değiştirilebilir.

Kamera kalibrasyonu ve gimbal eksen hizalaması yapılarak piksel-hareket dönüşümü daha hassas hale getirilebilir.

Kapsamlı deneylerde FPS, gecikme, merkezleme hatası, hedef kaybı oranı ve derinlik doğruluğu sayısal olarak ölçülebilir.

Sisteme fiziksel acil durdurma butonu, sigorta ve kapalı muhafaza eklenerek güvenlik seviyesi artırılabilir.

# KAYNAKLAR

[1] Arduino. Arduino UNO Rev3 Documentation. Erişim: 25 Haziran 2026, https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3

[2] Intel RealSense / librealsense. RealSense SDK 2.0. Erişim: 25 Haziran 2026, https://github.com/realsenseai/librealsense

[3] Intel RealSense Python Wrapper. pyrealsense2 documentation. Erişim: 25 Haziran 2026, https://github.com/IntelRealSense/librealsense/blob/master/wrappers/python/readme.md

[4] Carfagni, M. ve ark. (2019). Metrological and Critical Characterization of the Intel D415 Stereo Depth Camera. Sensors, 19(3), 489.

[5] Ultralytics. YOLO Documentation. Erişim: 25 Haziran 2026, https://docs.ultralytics.com/models/yolov8

[6] OpenCV. Open Source Computer Vision Library. Erişim: 25 Haziran 2026, https://github.com/opencv/opencv

[7] PyTorch. PyTorch Documentation. Erişim: 25 Haziran 2026, https://docs.pytorch.org

[8] HandsOn Technology. TB6600 4.0A Stepper Motor Driver Datasheet. Erişim: 25 Haziran 2026, https://www.handsontec.com/dataspecs/module/TB6600-Motor-Driver.pdf

[9] StepperOnline. NEMA 17 Stepper Motor Datasheet. Erişim: 25 Haziran 2026, https://www.omc-stepperonline.com/nema-17-stepper-motor-datasheet

[10] ISO. ISO 12100:2010 Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction. Erişim: 25 Haziran 2026, https://www.iso.org/standard/51528.html

[11] IEC. IEC 60204-1:2016 Safety of machinery - Electrical equipment of machines. Erişim: 25 Haziran 2026, https://webstore.iec.ch/en/publication/26037

[12] ISO. ISO/IEC 25010 Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation. Erişim: 25 Haziran 2026, https://www.iso.org/standard/35733.html

[13] IEEE. IEEE 830-1998 Recommended Practice for Software Requirements Specifications. Superseded by ISO/IEC/IEEE 29148:2011. Erişim: 25 Haziran 2026, https://standards.ieee.org/ieee/830/1222/

# EKLER

## Ek A: Kod Dosyaları ve İnceleme Notları

Çizelge A.1 : Kod dosyaları ve görevleri.

| Dosya | Boyut | Görevi |
| --- | --- | --- |
| build_face_db.py | 2949 bayt | Yüz veritabanı oluşturma; bilinen kişi/face embedding hazırlığı. |
| deepfusion_model.py | 10860 bayt | DeepFusion düşük ışık iyileştirme modeli; model.pth ile frame iyileştirme. |
| gimbal_2axis_800_fast.ino | 4059 bayt | Arduino Uno üzerinde TB6600 STEP/DIR sinyali üretimi; V/STOP seri protokolü. |
| gpu_realsense_dark_depth_gimbal.py | 41854 bayt | GPU destekli ana RealSense + YOLO + depth + gimbal kontrolünün erken nihai sürümü. |
| gpu_realsense_dark_depth_gimbal_v7_fast_dark.py | 54790 bayt | Karanlık mod, gamma/DeepFusion backend, hızlı çıkarım ve yön değiştirme özellikli sürüm. |
| gpu_realsense_dark_depth_gimbal_v7_fast_dark_ORIGINAL_BACKUP.py | 43806 bayt | v7 sürümünün yedek kopyası; geri dönüş için korunmuş. |
| gpu_realsense_dark_depth_gimbal_v8_modes.py | 54790 bayt | Yüz, kırmızı ve mavi hedef modlarını birleştiren nihai modlu sürüm. |
| model.pth | 10435189 bayt | DeepFusion/low-light iyileştirme için PyTorch ağırlık dosyası. |
| yolov11l-face.pt | 51174887 bayt | Yüksek doğruluklu YOLO yüz modeli. |
| yolov11n-face.pt | 5455955 bayt | Daha hafif ve hızlı YOLO yüz modeli. |
| README_NIHAI_TR.md | 4288 bayt | Kurulum, çalıştırma ve kullanım açıklamaları. |
| README_TR.md | 4132 bayt | Kurulum, çalıştırma ve kullanım açıklamaları. |
| realsense_dark_depth_gimbal_v4.py | 37318 bayt | RealSense + depth + gimbal kontrolünün önceki geliştirme sürümü. |
| realsense_dark_depth_gimbal_v5_gpu_fixed.py | 41781 bayt | CUDA/FP16 kontrolü eklenen GPU sabitlenmiş sürüm. |
| requirements.txt | 189 bayt | Python bağımlılık listesi. |
| run_v8_face_red_blue.bat | 288 bayt | Windows üzerinde hazır çalıştırma komutları. |
| run_v8_night_deepfusion.bat | 364 bayt | Windows üzerinde hazır çalıştırma komutları. |
| run_v8_stable_face.bat | 263 bayt | Windows üzerinde hazır çalıştırma komutları. |
| run_v8_stable_face.ps1 | 251 bayt | Windows üzerinde hazır çalıştırma komutları. |
| deepfusion_model.cpython-310.pyc | 9788 bayt | Python önbellek dosyası; rapor açısından kaynak kod değildir. |

## Ek B: Arduino Seri Haberleşme Protokolü

Python ile Arduino arasındaki haberleşme okunabilir ve düşük gecikmeli metin protokolü ile yapılmıştır. Temel komut yapısı aşağıdaki gibidir:

V <pan_speed> <tilt_speed>     // iki eksen için hız komutu

STOP                         // iki motoru durdur

Örnek: V -1200 850            // pan ters yönde, tilt pozitif yönde dönsün

Arduino tarafında seri veri satır sonu karakterine kadar okunur, ilk karakter “V” ise iki hız değeri ayrıştırılır, “STOP” ise motor hızları sıfırlanır. Komut belirli süre boyunca yenilenmezse timeout mekanizması motorları durdurur. Bu yaklaşım, PC yazılımı kilitlendiğinde veya USB bağlantısı kesildiğinde güvenli davranış sağlar.

## Ek C: Nihai Yazılım Parametreleri

Çizelge C.1 : Nihai yazılım parametreleri.

| Parametre | Değer / Açıklama |
| --- | --- |
| Seri port | COM14, 115200 baud |
| RGB çözünürlüğü | 640x480 @ 30 FPS; argümanla değiştirilebilir |
| Depth çözünürlüğü | 640x480 @ 30 FPS; argümanla değiştirilebilir |
| YOLO model | models/yolov11l-face.pt veya models/yolov11n-face.pt |
| Pan kontrol | Kp=28.0, Kd=1.60, max=±6000 step/s, deadband=10 px |
| Tilt kontrol | Kp=23.0, Kd=1.35, max=±5000 step/s, deadband=9 px |
| Komut yumuşatma | cmd_smooth=0.62 |
| Hedef yumuşatma | target_smooth=0.48 |
| Depth sınırı | min_depth=0.15 m, max_depth=8.0 m |
| Hedef kaybı durdurma | LOST_STOP_TIME≈0.20 s |
| Arduino timeout | COMMAND_TIMEOUT_MS≈500 ms |
| Motor pulse ayarı | PULSES_PER_REV=800, steps/degree≈2.222 |

## Ek D: Tamamlanması Gereken Bilgiler

Rapor tesliminden önce danışman unvanı/adı, öğrenci numarası, deney fotoğrafları, varsa gerçek FPS/merkezleme hata ölçümleri ve kullanılan güç kaynağı gerilim-akım değeri eklenmelidir. Ayrıca kamera modeli kurum kayıtlarında farklı geçiyorsa “Intel RealSense B415” ifadesi cihaz etiketine göre güncellenmelidir.

# ÖZGEÇMIŞ

| Alan | Bilgi |
| --- | --- |
| Ad-Soyad | Furkan ERTEN |
| Bölüm | Bursa Teknik Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği |
| E-posta | ................................ |
| İlgi Alanları | Görüntü işleme, derin öğrenme, otonom sistemler, gömülü sistemler, Python/C#/Arduino tabanlı prototipleme. |
| Proje Deneyimi | İHA yer istasyonu arayüzleri, görüntü işleme tabanlı takip sistemleri, NEMA17 gimbal kontrolü, RealSense/YOLO entegrasyonu. |

Bitirme çalışmasından türetilen makale, bildiri veya sunumlar:

Henüz bulunmamaktadır.